# Ontology & schema đồ thị – D3 (P3.1)

Nguồn sự thật trong code: d3p3/ontology.py. JSON Schema: schemas/graph.schema.json (trong d3_p3_code.zip).

## Chuỗi phụ thuộc

Cảm biến ──monitors──▶ Máy ──operates_in──▶ Công đoạn ──produces──▶ Linh kiện ──used_in──▶ Sản phẩm ──fulfills──▶ Đơn hàng
Công đoạn ──feeds──▶ Công đoạn (công đoạn trước → công đoạn sau trong cùng line)

Mọi cạnh hướng thượng nguồn → hạ nguồn. Truy vết xuôi đi theo chiều cạnh, truy vết ngược đi ngược chiều. Đồ thị luôn là DAG (có test).

## Loại node

| type | Tiếng Việt | layer | ID mẫu | Nhánh | Thuộc tính chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sensor | Cảm biến | 0 | S_M05_torque, S_P13_g1 | A / B | measures |
| machine | Máy | 1 | M05 | A (AI4I) / B | line, machine_type (L/M/H), spare_capacity, alt_machines, data_source, hist_fail_rate |
| process | Công đoạn | 2 | P02 | A / B (SECOM) | line, step, wip_buffer_true (ẩn), data_source, hist_fail_rate |
| component | Linh kiện | 3 | A13 | shared | line, daily_usage, safety_stock, lead_time_days, n_alt_sources |
| product | Sản phẩm | 4 | X1 | shared | family_line |
| order | Đơn hàng | 5 | O43 | shared | priority (1–3), due_in_days, quantity |

Nhánh dữ liệu (mục 16.2):

- Nhánh A: node Máy gắn bản ghi AI4I 2020 (5 cảm biến/máy). Sự cố AI4I phát sinh tại Máy.

- Nhánh B: node Công đoạn gắn bản ghi SECOM (590 cảm biến gom thành 3 node nhóm/công đoạn). Sự cố SECOM phát sinh tại Công đoạn.

- Linh kiện / Sản phẩm / Đơn hàng dùng chung cho cả hai nhánh.

## Loại cạnh và ý nghĩa trọng số (0 < w ≤ 1)

| type | Từ → Tới | Ý nghĩa weight |
| --- | --- | --- |
| monitors | Sensor → Machine/Process | luôn 1 (quan hệ quan sát, không lan truyền) |
| operates_in | Machine → Process | tỷ trọng tải của máy trong công đoạn (tổng theo công đoạn = 1) |
| feeds | Process → Process | mức phụ thuộc của công đoạn sau vào công đoạn trước |
| produces | Process → Component | tỷ trọng linh kiện do công đoạn này làm ra (nguồn thứ 2 có trọng số thấp hơn) |
| used_in | Component → Product | mức trọng yếu của linh kiện trong sản phẩm (BOM) |
| fulfills | Product → Order | tỷ trọng sản phẩm trong đơn hàng |

Cạnh lan truyền: operates_in, feeds, produces, used_in, fulfills. "Máy thay thế" là thuộc tính (alt_machines) chứ không phải cạnh, để không làm sai lan truyền; P4 dùng nó cho đề xuất "chuyển tải sang M07".

## Mô hình lan truyền (dùng cho cả ground truth và truy vết xuôi)

impact(v) = (1 − buffer(v)) · [1 − Π_{u ∈ cha(v)} (1 − impact(u) · w(u,v))]
impact(gốc) = severity của sự cố
buffer(Linh kiện) = min(0.7, cover / (cover + lead_time)),  cover = safety_stock / daily_usage (ngày)
buffer(Công đoạn) = wip_buffer_true  (chỉ có ở graph_full)

Đối tượng được coi là bị ảnh hưởng nếu impact ≥ 0.10.

Khác biệt giữa ground truth (true_impact trên graph_full) và hệ thống (forward_trace trên graph_observed):

|  | graph_full (đáp án) | graph_observed (hệ thống thấy) |
| --- | --- | --- |
| Trọng số cạnh | thật | × nhiễu log-normal σ = 0.25 |
| Tồn kho dự phòng | thật | × nhiễu log-normal σ = 0.20 |
| Bộ đệm WIP của công đoạn | có | không biết (coi = 0) |
| Cạnh | đủ | thiếu 0/10/25/50% (E4) |

Nhờ vậy E1/E2 không tự chấm bằng chính công thức của mình trên cùng dữ liệu (mục 18.4).

## Quy ước ID và đầu ra

- ID ổn định theo seed: cùng (seed, size) → cùng đồ thị (có test).

- Đồ thị demo mục 10 (demo_graph()): cố định, cho đúng chuỗi M05 → P02 → A13 → X1 → O43 / O58; M07 là máy thay thế cùng công đoạn P02; A13 có tồn kho dự phòng thấp (1 ngày, lead time 7 ngày, 0 nguồn thay thế).

- Xuất cho dashboard: export.graph_to_json(G, trace) – node-link, có is_root, affected, est_impact, hops, on_impact_path.